建筑施工安全检查规范

参照用语

太原市建筑安全监督管理站

二O一二年十二月

目  录

- 安全管理

- 文明施工

- 扣件式钢管脚手架

- 悬挑式脚手架

- 门式钢管脚手架

- 碗口式钢管脚手架

- 附着式升降脚手架

- 承插型盘扣式钢管支架

- 高处作业吊篮

- 满堂脚手架

- 基坑支护、土方作业

- 模板支架

- “三宝、四口”及临边防护

- 施工用电

- 物料提升机

- 施工升降机

- 塔式起重机

- 起重吊装

- 施工机具

- 施工现场安全监理

一、安全管理

- 超越本单位资质等级承包工程

- 未取得安全生产许可证擅自进行生产

- 安全生产许可证过期未办理延期手续，继续进行生产

- 中标工程未经批准更换项目经理

- 作业期间，项目部关键岗位人员不在岗

- 未建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制

- 安全生产责任制未经责任人签字确认

- 未制定各种安全技术操作规程或不完善

- 未设立安全生产管理机构

- 项目部未按规定配备专职安全员

- 项目经理未履行安全生产管理职责

- 未对现场专职安全员明确岗位职责

- 项目经理、专职安全员未取得安全生产考核合格证书

- 安全生产考核合格证过期未延期复审

- 未制定安全资金保障制度

- 未按规定使用安措费

- 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）

- 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度

- 未按考核制度对管理人员定期考核

- 施工组织设计中未制定安全技术措施

- 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案

- 超过一定规模危险性较大的分部分项工程，未按规定对专项方案进行专家论证

- 未按规定对施工组织设计、专项施工方案进行审核、审批

- 安全措施、专项施工方案未附设计计算

- 未按专项施工方案组织实施

- 危险性较大的分部分项工程施工时，无专职安全员现场监督

- 危险性较大的分部分项工程未按规定进行验收

- 未根据不同施工阶段、季节采取相应安全施工措施

- 施工前，未按规定对班组、作业人员进行书面安全技术交底

- 安全技术交底未做到分部分项

- 交底内容无针对性或内容不全面

- 交底人、被交底人、专职安全员未进行签字确认

- 未建立安全检查（定期、季节性）制度

- 无定期、季节性安全检查记录

- 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施

- 对重大事故隐患未按期整改复查

- 项目部未建立安全培训、教育制度

- 对新入场工人未进行三级安全教育和考核

- 未明确具体安全教育内容

- 变换工种时未及时进行安全教育

- 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核

- 项目部未制定安全生产事故应急预案

- 未按规定使用《山西省建筑工程施工安全资料管理规程》统一用表

- 未对易发生重大事故的部位、环节进行监控

- 未建立应急救援组织、配备救援人员

- 未配置应急救援器材和设备

- 未按规定进行应急救援演练

- 总包单位未对分包单位进行安全管理

- 总包单位未对分包单位进行资质、安全生产许可证及相关人员资格的审查

- 总、分包单位未签订安全生产协议书，明确双方的安全责任

- 分包单位未按规定建立安全组织机构、配备专职安全员

- 特种作业人员未取得相应资格证书上岗

- 持证人员资格证书过期未延期复核

- 作业人员违规、违章作业

- 生产安全事故未按规定及时报告

- 施工单位未按规定进行调查分析处理，制定防范措施

- 未为施工作业人员办理保险

- 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全警示标志

- 施工现场未绘制安全标志布置总平面图

- 未设置重大危险源公示牌

- 使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备、材料

二、文明施工

- 工地大门、门卫室未按规定设置

- 施工现场未按规定设置围墙、围挡封闭

- 围挡材质、高度不符合要求

- 未按规定设置“五牌一图”

- 未按规定做到道路硬化

- 未按规定做到场地硬化、排水不通畅，有积水

- 未按规定设置洗车槽及排水系统

- 材料堆放零乱，未做到工完场清，施工现场脏乱差

- 施工现场临建不符合安全使用要求

- 未将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离

- 施工现场办公、生活区的选址未符合安全性要求

- 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

- 宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施

- 易燃易爆物品未采取防护措施，未进行分类存放

- 未按规定向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装

- 高处作业人员不按要求使用安全带

- 施工现场作业人员不戴安全帽

- 未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材

- 未按消防制度落实现场消防设施

- 明火作业未按规定办理动火审批手续，配备动火监护人员

- 食堂未按规定办理《卫生许可证》

- 炊事人员未取得《健康证》

三、扣件式感官脚手架

- 架体搭设未编制专项施工方案

- 架体搭设高度超过24m，结构设计未进行计算

- 专项施工方案未按规定进行审核、审批

- 架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家论证意见组织实施

- 架体基础不平、不实

- 架体底部未按规范要求设置底座、垫板

- 架体未按规范要求设置纵、横向扫地杆

- 未设置排水措施

- 架体与建筑结构未按规范要求拉结

- 连墙间距主节点距离不符合规范要求

- 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采取其他可靠措施固定

- 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接

- 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距不符合规范要求

- 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑

- 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求

- 剪刀撑斜杆的接长不符合规范要求

- 剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求

- 脚手板未满铺或铺设不牢固

- 脚手板规格或材质不符合规范要求

- 有探头板

- 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严密

- 作业层未设置上、中两道防护栏杆

- 作业层未设置挡脚板

- 架体搭设前未进行安全技术交底或交底无记录

- 架体分段搭设分段使用未办理分段验收

- 架体搭设完毕未进行验收

- 无量化的验收内容

- 验收未经责任人签字确认

- 在立杆与纵向水平杆交点处未设置横向水平杆

- 作业层未按脚手板铺设的需要增设横向水平杆

- 单排脚手架横向水平杆插入腔内小于18cm

- 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合规范要求

- 立杆除顶层顶部外，不得采用搭接

- 杆件对接扣件不符合规范要求

- 作业层无安全平网兜底，以下每隔10m未用安全平网封闭

- 作业层里排架体与建筑物之间未封闭

- 钢管直径、壁厚、材质不符合规范要求

- 钢管弯曲、变形、锈蚀严重

- 扣件未进行复试或技术性能不符合标准

- 未设置符合规范要求的人员上下专用通道

四、悬挑式脚手架

- 架体搭设未编制专项施工方案或未进行设计计算

- 专项施工方案未按规定进行审核、审批

- 架体搭设高度超过20m，专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家论证意见组织实施

- 钢梁截面高度未按设计计算确定或截面高度小于160mm

- 钢梁固定段长度小于悬挑长度的1.25倍

- 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结

- 钢梁与建筑结构锚固强度、锚固措施不符合规范要求

- 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置

- 立杆底部未与钢梁连接柱固定

- 承插式立杆接长未采用螺栓或销钉固定

- 剪刀撑未沿悬挑架体高度连续设置

- 未按规定在架体内侧设置横向斜撑

- 架体未采用刚性连墙件与建筑结构拉结

- 连墙件位置、数量不符合规范要求

- 纵横向扫地杆的设置不符合规范要求

- 脚手板规格、材质不符合规范要求

- 脚手板铺设不严密、不牢固、有探头板

- 架体施工荷载超过设计规定

- 施工荷载堆放不均匀

- 架体搭设前未进行安全技术交底或交底无记录

- 架体分段搭设分段使用，未办理分段验收

- 架体搭设完毕未进行验收

- 无量化的验收内容

- 验收未经责任人签字确认

- 立杆间距超过规范要求

- 立杆底部未固定在钢梁上

- 纵向水平杆步距不符合规范要求

- 未按脚手板铺设需要增加横向水平杆

- 作业层未设置上、中两道防护栏杆

- 作业层为设置挡脚板

- 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严密

- 作业层无安全平网兜底，以下每隔10m未用安全平网封闭

- 作业层里排架体与建筑物之间未封闭

- 架体底层未进行封闭式或封闭不严密

- 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求

- 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重

五、门式钢管脚手架

- 架体搭设未编制专项施工方案或未进行设计计算

- 专项施工方案未按规定进行审核、审批

- 架体搭设高度超过50m，未按规定组织专家论证，或未按专家论证意见组织实施

- 架体基础不平、不实

- 架体底部未按规范要求设置底座、垫板

- 架体底部未按规范要求设置扫地杆

- 未设置排水措施

- 架体与建筑物拉结不符合规范要求

- 未按规范要求设置剪刀撑

- 未按规范要求高度对架体做整体加固

- 架体立杆垂直偏差超出规范要求

- 交叉支撑的设置不符合规范要求

- 锁臂、杆件未按说明书规定组装

- 未按规范要求设置纵向水平加固杆

- 架体使用的扣件与连接的杆件参数不匹配

- 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳

- 脚手板规格或材质不符合规范要求

- 采用钢脚手板时，挂钩为挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态

- 脚手架搭设前未进行安全技术交底或交底无记录

- 脚手架分段搭设分段使用，未办理分段验收

- 脚手架搭设完毕未进行验收

- 无量化的验收内容

- 验收未经责任人签字确认

- 作业层未设置上、中两道防护栏杆

- 作业层未设置挡脚板

- 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严密

- 作业层无安全平网兜底，以下每隔10m未用安全平网封闭

- 杆件变形、锈蚀严重

- 门架局部开焊

- 构配件的规格、型号、材质不符合规范要求

- 架体施工荷载超过设计规定

- 施工荷载堆放不均匀

- 未设置符合规范要求的人员上下专用通道

六、碗扣式钢管脚手架

1、架体搭设未编制专项施工方案或未进行设计计算

2、专项施工方案未按规定进行审核、审批

3、架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家论证意见组织实施

4、架体基础不平、不实

5、架体底部未按规范要求设置底座、垫板

6、架体未按规范要求设置纵、横向扫地杆

7、未设置排水措施

8、架体与建筑结构未按规范要求拉结

9、架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采取其他可靠措施固定

10、连墙件未采用刚性杆件

11、未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑

12、竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处

13、竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置

14、立杆间距、水平杆步距不符合规范要求

15、未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆

16、架体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆

17、架体组装不牢或上碗扣紧固不符合规范要求

18、脚手板未满铺或铺设不牢、不稳

19、脚手板规格或材质不符合规范要求

20、采用钢脚手板时，挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态

21、脚手架搭设前未进行安全技术交底或交底无记录

22、脚手架分段搭设分段使用，未办理分段验收

23、脚手架搭设完毕未进行验收

24、无量化的验收内容

25、验收未经责任人签字确认

26、作业层未设置上、中两道防护栏杆

27、作业层未设置挡脚板

28、架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严密

29、作业层无安全平网兜底，以下每隔10m未用安全平网封闭

30、杆件弯曲、变形、锈蚀严重

31、钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求

32、架体施工荷载超过设计规定

33、施工荷载堆放不均匀

34、未设置符合规范要求的人员上下专用通道

七、附着式升降脚手架

1、搭设、拆除作业未编制专项施工方案或未进行设计计算

2、专项施工方案未按规定进行审核、审批

3、脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施

4、未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求

5、防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上

6、防坠落装置未设置在竖向主框架处且未与建筑结构附着

7、为安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求

8、在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小距离小于2.8m或架体高度的1/4

9、为安装同步监控或荷载控制装置

10、同步控制或荷载控制不符合规范要求

11、架体高度大于5倍楼层高

12、架体宽度大于1.2m

13、直线布置的架体支承跨度大于7m，折线、曲线不知的架体支承跨度大于5.4m

14、架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2

15、架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m

16、架体全高与支承跨度的乘积大于110m2

17、未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座

18、在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定

19、在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处

20、附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求

21、主框架和水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接，各杆件轴线未交汇于主节点

22、内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接

23、架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦各杆件汇交结点处

24、与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度

25、架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体结构连成一体

26、两跨以上架体同时整体升降未用电动或液压动力装置，采用手动升降设备

27、升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计和规范要求

28、升降工况时架体上有施工荷载，或有人员停留

29、动力装置、主要结构配件进场未按规定进行验收

30、分段安装、分段使用未办理分段验收

31、架体安装完毕未履行验收程序

32、无量化的验收内容

33、验收未经责任人确认签字

34、每次提升前无具体检查记录

35、每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全

36、脚手板未满铺或铺设不严、不牢固

37、作业层与建筑结构之间距离大于规范要求

38、脚手板规格、材质不符合规范要求

39、脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严密

40、作业层未设置上、中两道防护栏杆

41、作业层未设置挡脚板

42、操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底

43、作业人员未经培训或未定岗定责

44、安装拆除单位资质不符合要求

45、特种作业人员未持证上岗

46、安装、升降、拆除时未设置安全警戒及专人监护

47、荷载分布不均匀，或超载

八、承插型盘口式钢管支架

1、未编制专项施工方案

2、结构未进行设计计算

3、专项施工方案未按规定审核、审批

4、架体基础不平、不实，不符合方案设计要求

5、基础垫木不符合规范要求

6、架体立杆底部未设置基础垫板

7、未按要求设置可调底座

8、未按规范要求设置纵、横向扫地杆

9、未设置排水措施

10、架体与建筑结构未按规范要求拉结

11、架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙杆

12、架体拉接点不牢固

13、连墙件未采用刚性杆件

14、未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑

15、竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处

16、斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置，或角度不符合规范要求

17、架体立杆间距、水平杆步距不符合规范要求

18、未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆

19、双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆

20、脚手板铺设不严、不牢

21、脚手板规范或材质不符合规范要求

22、采用钢脚手板时，挂钩未挂扣在水平杆上，或挂钩未处于锁住状态

23、脚手架搭设前未进行安全技术交底或无交底记录

24、脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收

25、脚手架搭设完毕未进行验收

26、无量化的验收内容

27、验收未经责任人签字确认

28、作业层未设置上、中两道防护栏杆

29、作业层未设置挡脚板

30、架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严密

31、立杆竖向接长位置不符合规范要求

32、搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺栓固定立杆连接件

33、剪刀撑的斜杆接长不符合规范要求

34、作业层脚手板下未用安全平网兜底，以下每隔10m未用安全平网封闭

35、作业层与建筑物之间未进行封闭

36、钢管、构配件的规格、型号、材质、产品质量不符合规范要求

37、钢管弯曲、变形、锈蚀严重

38、架体未设置符合规范要求的上下通道

九、高处作业吊篮

1、吊篮安装、拆除作业未编制专项施工方案

2、吊篮的支撑结构承载力未进行验算

3、专项施工方案未按规定审核、审批

4、吊篮未安装防坠安全锁，或安全锁失灵

5、防坠安全锁超过标定期限仍在使用

6、未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣

7、安全绳未固定在建筑物可靠位置

8、吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵

9、悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘

10、前梁外伸长度不符合产品说明书规定

11、前支架与支撑面不垂直或脚轮受力

12、上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处

13、使用破损的配重件或采用其他替代物

14、配重块未固定

15、配重件的重量不符合设计规定

16、钢丝绳有断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯或油污附着物

17、安全钢丝绳未单独设置

18、安全钢丝绳型号规格与工作钢丝绳不一致

19、吊篮运行时安全钢丝绳不悬垂

20、电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施

21、吊篮使用未经检测合格的提升机

22、吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求

23、吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品

24、吊篮操作升降人员未经培训合格

25、吊篮内的作业人员超过2人

26、吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上

27、作业人员未从地面进出吊篮

28、吊篮安装完毕未履行验收程序

29、无量化的验收内容

30、验收未经责任人签字确认

31、每天班前、班后未对吊篮进行检查

32、吊篮安装使用前未对作业人员进行安全技术交底

33、吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求

34、多层或立体交叉作业未设置防护顶板

35、吊篮作业未采取防摆动措施

36、吊篮钢丝绳不垂直

37、吊篮与作业面距离超过规范要求

38、施工荷载超过设计规定

39、荷载堆放不均匀

40、严禁利用吊篮作为垂直运输设备

十、满堂脚手架

1、架体搭设未编制专项施工方案

2、结构未进行设计计算

3、专项施工方案未按规定审核、审批

4、架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求

5、架体底部未设置垫板或垫板规格不符合规范要求

6、架体底部未按规范要求设置底座

7、架体底部未按规范要求设置扫地杆

8、未设置排水措施

9、架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆

10、未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆

11、架体高宽比大于2时，未按要求采取与结构刚性连结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定等稳定措施

12、架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求

13、杆件接长不符合规范要求

14、架体搭设不牢固，杆件结点未按规范要求进行紧固

15、脚手板不满铺或铺设不牢、不稳

16、脚手板规格、材质不符合要求

17、采用钢脚手板时，挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态

18、架体搭设前未进行安全技术交底或交底无记录

19、架体分段搭设分段使用未办理分段验收

20、脚手架搭设完毕未进行验收

21、无量化的验收内容

22、验收未经责任人签字确认

23、作业层未设置上、中两道防护栏杆

24、作业层未设置挡脚板

25、作业层无安全平网兜底，以下每隔10m未用安全平网封闭

26、钢管、构配件的规格、型号、材质、产品质量不符合规范要求

27、杆件弯曲、变形、锈蚀严重

28、架体的施工荷载超过设计和规范要求

29、架体上集中堆放模板、钢筋等物料，荷载堆放不均匀

30、架体未设置符合规范要求上下专用通道

十一、基坑工程

- 基坑工程施工未编制专项施工方案

- 开挖深度超过3M的基坑土方开挖、支护、降水工程未单独编制专项施工方案

- 专项施工方案未按规定进行审核、审批

- 开挖深度超过5M的基坑土方开挖、支护降水工程专项施工方案未按规定组织专家论证

- 当基坑周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方案未重新进行审核、审批

- 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险时，未采取支护措施

- 自然放坡的坡率不符合规范要求

- 基坑支护结构不符合设计要求

- 基坑支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施

- 基坑开挖深度范围内有地下水时未采取有效的降排水措施

- 深基坑边沿周围地面未设置排水沟

- 放坡开挖时，对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施

- 基坑底四周未按施工方案设置排水措施

- 支护结构未达到设计要求强度，提前开挖下层土方

- 严禁提前开挖和超挖

- 基坑开挖未按设计和施工方案要求，分层、分段、均衡开挖

- 基坑开挖未采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土层的有效措施

- 机械在软土场地作业时，未采取硬化措施

- 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求

- 施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求

- 开挖深度超过2M的基坑周边未安装防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求

- 基坑内未按设置供施工人员上下梯道，或梯道搭设不符合规范要求

- 降水井口未设置防护盖板或围栏

- 未设置明显警示标志

- 基坑开挖未按要求进行基坑工程检测

- 基坑监测项目不符合设计、规范要求

- 监测时间间隔不符合监测方案要求

- 未按设计要求提交阶段性监测报告

- 基坑支撑结构拆除顺序、方式不符合专项施工方案要求

- 机械拆除时，施工荷载大于支撑结构承载能力

- 人工拆除时，未按规定设置防护设施

- 采用爆破拆除、精力破碎等方式时，不符合国家现行相关规范要求

- 基坑内土方机械、作业人员的安全距离不符合规范要求

- 垂直作业未采取防护措施

- 在各种管线范围内挖土作业未设专人监护

- 夜间施工无足够的照明设施

- 基坑工程未按规范要求制定应急预案

- 应急组织机构不健全，应急的物资、数量等不符合应急预案的要求

十二、模板支架

- 模板支架搭设未编制专项施工方案

- 结构未进行设计计算

- 专项施工方案未按规定进行审核、审批

- 超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证

- 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式

- 基础不实、不平、承载力不符合设计要求

- 支架底部未按规定设置底座、垫板、垫板规格不符合规范要求

- 支架底部未按规定要求设置纵、横向扫地杆

- 未采取排水设施

- 当支架设在楼面结构上时，未对楼面结构承载力进行验算，或楼面结构下方未采取加固措施

- 立杆间距、水平杆步距不符合设计和规范要求

- 水平杆未按规范要求连续设置

- 未按规范要求设置竖向、水平剪刀撑或专用斜杆

- 剪刀撑或斜杆设置不符合规范要求

- 支架高宽比大于规定值，未设置连墙杆或增加架体宽度

- 立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求

- 浇筑混凝土时未对架体基础沉降、架体变形进行监控

- 荷载堆放不均匀

- 施工荷载超过设计规定

- 浇筑混凝土时未对其堆积的高度进行控制

- 支架搭设（拆除）前未进行安全技术交底或无交底记录

- 支架搭设完毕未按规定组织验收

- 无量化的验收内容

- 验收未经责任人签字确认

- 立杆连接不符合规范要求

- 水平杆的连接不符合规范要求

- 剪刀撑斜杆搭接长度小于1M

- 杆件各连接点的紧固不符合规范要求

- 可调底座、托撑螺杆直径与立杆内径不匹配，间隙不符合规范要求

- 螺杆旋入螺母内长度少于5倍的螺距

- 支架拆除前结构的混凝土强度未达到设计要求

- 支架拆除未设置警戒区或无专人监护

- 杆件弯曲、变形、锈蚀严重

- 构配件的規格、型号、材质不符合规范要求

- 钢管壁厚不符合规范要求

十三、高处作业

1、进入施工现场人员未正确佩戴安全帽

2、安全帽质量不符合国家相关标准的要求

3、在建工程脚手架外侧未采用密目式安全网封闭

4、安全网质量不符合国家相关标准的要求

5、现场高处作业人员未系挂安全带

6、安全带的系挂使用不符合要求

7、安全带质量不符合国家相关标准的要求

8、作业面边沿未设置临边防护设施

9、临边防护设施结构、强度不符合规范要求

10、防护设施未形成定型化、工具化

11、在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口未采取防护措施

12、防护措施、设施铺设不严密，不符合规范要求

13、防护设施未形成定型化、工具化

14、电梯井内未按每隔两层（不大于10m）设置安全平网

15、通道口未搭设防护棚或不严密、不牢固

16、防护棚两侧未进行封闭

17、防护棚宽度小于通道口宽度

18、防护棚长度不符合规范要求

19、建筑物高度超过24 m，通道口防护棚顶未采用双层防护

20、防护棚的材质不符合规范要求

21、梯脚底部垫高使用

22、折梯未使用可靠拉撑装置

23、梯子的制作质量和材质不符合规范要求

24、悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施

25、悬空作业所用索具、吊具等未经验收使用

26、悬空作业人员未系挂安全带、佩带工具袋

27、操作平台未按规定进行设计计算

28、移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固

29、立柱底端距离地面高度超过80 m m

30、操作平台未按规范要求进行组装

31、平台台面铺板不严密

32、操作平台四周未按规定设置防护栏杆

33、未设置登高扶梯

34、操作平台的材质不符合规范要求

35、悬挑式钢平台未编制专项施工方案

36、未经设计计算或未按设计要求进行搭设

37、悬挑式钢平台的搁支点或上部拉结点，未设置在建筑物结构上

38、斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道

39、钢平台两侧未安装固定的防护栏和挡脚板或栏板

40、钢平台台面铺板不严密

41、钢平台与建筑结构间铺板不严密、不牢固

42、平台上未在明显处设置限定荷载标牌

十四、施工用电

1、外电线路与在建工程及脚手架之间安全距离不符合规范要求，且未采取绝缘隔离防护措施

2、外电线路与起重机械、场内机动车道之间安全距离不符合规范要求且未采取绝缘隔离防护措施

3、防护措施未悬挂明显的警示标志

4、防护措施与外电线路的安全距离不符合规范要求

5、防护措施搭设方式不符合规范要求

6、外电架空线路正下方不得进行施工

7、外电架空线路正下方不得建造临时设施或堆放材料物品

8、施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护系统

9、配电系统未采用同一保护系统

10、保护零线引出位置不符合规范要求

11、保护零线未单独敷设

12、电气设备未接保护零线

13、保护零线上严禁装设开关、熔断器，严禁通过工作电流

14、保护零线未采用绝缘导线，规格和颜色标记不符合规范要求

15、保护零线未在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地

16、工作接地与重复接地的设置和安装、材料不符合规范要求

17、工作接地电阻不得大于4Ω

18、重复接地电阻不得大于10Ω

19、施工现场起重设备、脚手架防雷措施不符合规范要求

20、做防雷接地机械上的电气设备、保护零线未做重复接地

21、线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度

22、线路未设短路、过载保护

23、导线路截面不能满足负荷电流

24、线路的设施、材料及相序排列、档距与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求

25、电缆敷设不符合规范要求，严禁沿地面、脚手架等明敷

26、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线

27、室内明敷主干线距地面高度小于2.5m

28、配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统

29、用电设备必须有各自专用开关箱

30、箱体结构、箱内电器设置及使用不符合规范要求

31、配电室必须分设工作零线端子板和保护零线端子板

32、保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接

33、总配电箱与开关箱未安装漏电保护器

34、漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏

35、配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱

36、箱体未设置系统接线图和分路标记

37、箱体未设门、锁，未采取防雨措施

38、箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求

39、分配电箱与开关箱的距离超过30m、开关箱与用电设备的距离超过3m

40、配电室建筑耐火等级未达到3级

41、配电室未配备适用于电气火灾的消防器材

42、配电室、配电装置布设不符合规范要求

43、配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求

44、备用发电机组未与外电线路进行连锁

45、配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施

46、配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图

47、照明用电与动力用电混用

48、特殊场所未使用36V及以下安全电压

49、手持照明灯未使用36V以下电源供电

50、照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器

51、照明专用回路未安装漏电保护器

52、灯具金属外壳未接保护零线

53、灯具与地面、易燃物之间距离小于安全距离

54、照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求

55、施工现场未按规范要求配备应急照明

56、未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案

57、专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序

58、方案实施后相关部门未组织验收

59、接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未按规定填写

60、安全技术交底、设备设施验收记录未按规定填写

61、定期巡视检查，隐患整改记录未按规定填写

62、档案资料不齐全，未设专人管理

十五、物料提升机

1、未安装起重量限制器、防坠安全器

2、起重量限制器、防坠安全器不灵敏

3、安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化

4、未安装上行程限位

5、上行程限位不灵敏

6、安全越程不应小于3m

7、物料提升机安装高度超过30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号监控装置

8、在地面进料口未安装防护围栏和防护棚

9、防护棚安装高度和强度不符合规范要求

10、停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板

11、停层平台脚手板铺设不严、不牢

12、平台门、吊笼门安装高度和强度不符合规范要求

13、平台门未达到定型化

14、附墙架结构、材质、间距不符合产品说明书要求

15、附墙架未与建筑结构可靠连接

16、缆风绳设置数量、位置、角度不符合规范要求

17、缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚可靠连接

18、安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架

19、地锚设置不符合规范要求

20、钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀严重

21、钢丝绳夹设置不符合规范要求

22、当吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳严禁少于3圈

23、未设置钢丝绳过路保护措施

24、安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证

25、未制定安装（拆卸）专项施工方案，或未按规定进行审核、审批

26、安装完毕未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认

27、安装、拆卸作业人员及司机未持证上岗

28、物料提升机作业前未按规定例行检查，或未填写检查记录

29、实行多班作业，未按规定填写交接班记录

30、基础的承载力与平整度不符合规范要求

31、基础周边未设置排水设施

32、导轨架垂直度偏差大于轨道架高度0.15%

33、井架停层平台通道处未进行结构加强

34、卷扬机、曳引机安装不牢固

35、钢丝绳在卷筒上排列不整齐

36、卷扬机卷筒与导轨底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时，未设置排绳器

37、滑轮与轨道架、吊笼未采用刚性连接

38、滑轮与钢丝绳不匹配

39、卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置

40、曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置

41、未按规范要求设置通信装置

42、通信装置未设置语音和影像显示

43、卷扬机未设置操作棚

44、操作棚强度、操作空间不符合规范要求

45、防雷保护范围以外未设置避雷装置

46、避雷装置不符合规范要求

十六、施工升降机

1、未安装起重量限制器或不灵敏

2、未安装渐进式防坠安全器或不灵敏

3、防坠安全器超过有效标定期限

4、对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏

5、未安装非自动复位型的急停开关，或急停开关不符合规范要求

6、底架未安装吊笼和对重缓冲器

7、SC型施工升降机未安装一对以上安全钩

8、未安装非自动复位型极限开关或不灵敏

9、未安装自动复位型上、下限位开关，或不灵敏

10、上极限开关与上限位开关安全越程不应小于0.15m

11、极限开关与限位开关未设置独立的触发元件

12、吊笼门未安装机电连锁装置或不灵敏

13、吊笼顶窗未安装电气安全开关或不灵敏

14、吊笼和对重升降通道周围未设置防护围栏，或其安装高度、强度不符合规范要求

15、防护围栏门未安装机电连锁保护装置或不灵敏

16、地面出入口防护棚搭设不符合规范要求

17、停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板

18、未安装层门或层门不起作用

19、层门安装高度、强度不符合规范要求、未定型化

20、附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算

21、附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求

22、附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明书要求

23、对重钢丝绳绳数不得少于2根且应相对独立

24、钢丝绳磨损、变形、锈蚀严重

25、钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求

26、滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求

27、对重重量、固定不符合产品说明书要求

28、对重未安装防脱轨保护装置

29、安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证

30、未编制安装、拆卸专项施工方案，或未按规定进行审核、审批

31、未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认

32、安装、拆卸作业人员及司机未持证上岗

33、施工升降机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录

34、实行多班作业，未按规定填写交接班记录

35、导轨架垂直度不符合规范要求

36、标准节质量不符合产品说明书及规范要求

37、以重导轨不符合规范要求

38、标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求

39、基础制作、验收不符合说明书及规范要求

40、基础设置在地下室顶板或楼面结构上，应对其支承结构进行承载力验算

41、基础未设置排水设施

42、施工升降机与架空线路的安全距离不符合规范要求，未采取防护措施

43、防护措施不符合规范要求

44、未设置电缆导向架或设置不符合规范要求

45、防雷保护范围

十七、塔式起重机

- 未安装起重量限制器或不灵敏

- 未安装起重力矩限制器或不灵敏

- 未安装起升高度限位器或不灵敏

- 起升高度限位器安全越程不符合规范要求

- 未安装幅度限位器或不灵敏

- 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏

- 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏

- 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置

- 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止档装置或不符合规范要求

- 起重臂根部绞点高度大于50M的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏

- 塔式起重机顶部高度大于30M且高于周围建筑物未安装障碍指示灯

- 吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置

- 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹严重，达报废标准

- 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求

- 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达报废标准

- 钢丝绳磨损、变形、腐蚀达报废标准

- 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求

- 多塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批

- 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求

- 安装、拆卸单位未取得专业承包资质、安装生产许可证

- 未制定安装、拆卸专项施工方案

- 方案未经审核、审批

- 未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认

- 安装、拆卸、司机、指挥人员未持证上岗

- 作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录

- 多班作业未按规定填写交接班记录

- 塔式起重机高度超过产品说明书规定时，未安装附着装置

- 当附着装置水平距离不能满足说明书要求时，未进行设计计算和审批

- 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算

- 附着装置安装不符合产品说明书及规范要求

- 附着前、附着后塔身垂直度不符合规范要求

- 塔式起重机基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收

- 基础未设置排水措施

- 路基箱或枕木铺设不符合产品说明书及规范要求

- 轨道铺设不符合产品说明书记规范要求

- 主要结构件的变形、锈蚀严重

- 平台、走道、梯子、栏杆等设置不符合规范要求

- 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求

- 塔式起重机未采用TN-S接零保护系统供电

- 塔式起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，未采取防护措施

- 防护措施不符合规范要求

- 塔式起重机未设置避雷接地装置

- 避雷装置不符合规范要求

- 电缆使用及固定不符合规范要求

十八、起重吊装

- 未编制专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审核、审批

- 超规模的起重吊装作业、专项施工方案未按规定组织专家进行论证

- 未安装荷载限制装置或不灵敏

- 未安装行程限位装置或不灵敏

- 起重拔杆组装不符合设计要求

- 起重拔杆组装后未履行验收程序，或验收未经责任人签字确认

- 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达报废标准

- 钢丝绳规格不符合起重机说明书要求

- 吊钩、卷筒、滑轮磨损达报废标准

- 吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置

- 起重拔杆缆风绳、地锚设置不符合设计要求

- 索具采用编结连接时，编结长度不应小于15倍的绳径，且不应小于300mm

- 索具采用绳夹连接时，绳夹规格、数量、间距不符合规范要求

- 索具安全系统不符合规范要求

- 吊索规格不匹配，机械性能不符合设计要求

- 起重机行走、作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采用有效加固措施

- 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求

- 起重机司机未持证上岗

- 起重机司机操作证与操作机型不相符

- 未设专职信号指挥和司索人员

- 作业前未按规定进行安全技术交底或无交底记录

- 多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求

- 吊索系挂点不符合专项施工方案要求

- 起重机作业时起重臂下方有人停留

- 起重机作业时吊运重物从人的正上方通过

- 起重机吊具载运人员

- 吊运易散落物件时，应使用专用吊笼

- 未按规定设置高处作业平台

- 高处作业平台设置不符合规范要求

- 未按规定设置爬梯

- 爬梯的强度、构造不符合规范要求

- 未设置可靠的安全带挂点，并应高挂低用

- 构件码放荷载超过作业面承载能力

- 构件码放高度超过规定要求

- 大型构件码放未采取保证稳定的措施

- 未按规定设置作业警戒区或警戒区未设置专人监护

十九、施工机具

平刨

- 平刨安装后未履行验收程序

- 未设置护手安全装置

- 传动部位未设置防护罩

- 未做保护接零或未设置漏电保护器

- 未设置安全作业棚

- 使用多功能木工机具

圆盘锯

- 圆盘锯安装后未履行验收程序

- 未设置锯盘护置、分料器、防护挡板安全装置

- 传动部位未设置防护罩

- 未做保护接零或未设置漏电保护器

- 未设置安全作业棚

- 使用多功能木工机具

手持电动工具

- I类手持电动工具未做保护接零或未设置漏电保护器

- 使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品

- 使用手持电动工具的电源线不得接长使用

钢筋机械

- 机械安装后未履行验收程序

- 未做保护接零或未设置漏电保护器

- 钢筋加工区未搭设防护棚

- 钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施

- 冷拉作业区未设置防护栏板

- 传动部位未设置防护罩

电焊机

- 电焊机安装后未履行验收程序

- 未做保护接零或未设置漏电保护器

- 未设置二次空载降压保护器

- 一次线长度不得超过5M，并应穿管保护

- 二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆

- 电焊机未设置防雨罩

- 接线柱未设置防护罩

搅拌机

- 搅拌机安装后未履行验收程序

- 未做保护接零或未设置漏电保护器

- 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求

- 操作手柄未设置保险装置

- 未设置安全作业棚

- 上料斗未设置安全挂钩或止档装置

- 传动部位未设置防护罩

气瓶

- 气瓶未安装减压器

- 乙炔瓶未安装回火防止器

- 气瓶间距小于5M、距明火安全距离小于10M未采取隔离措施

- 气瓶存放不符合要求

- 气瓶未设置放震圈和防护帽

翻斗车

- 翻斗车制动、转向装置不灵敏

- 司机未持证上岗

- 行车时车斗内不得载人

潜水泵

- 未做保护接零或未设置漏电保护器

- 负荷线未使用专用防水橡皮电缆

- 负荷线有接头

振捣器

- 未做保护接零或未设置漏电保护器

- 未使用移动式配电箱

- 电缆线长度不应该超过30M

- 操作人员未穿戴好绝缘防护用品

桩工机械

- 机械安装后未履行验收程序

- 安全保护装置不齐全或不灵敏

- 机械行走路线地耐力不符合规定要求或未采取有效硬化措施

- 施工作业前未编制专项施工方案

- 未按规定进行安全技术交底

- 机械与输电线路安全距离不符合规范要求

二十、施工现场安全监理

1、施工现场未按规定配备安全监理人员

2、工程施工作业期间，专业监理工程师擅自离开工作岗位

3、施工现场未完善安全生产监理制度

4、项目监理规划未编制安全监理内容

5、未编制危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则

6、未按项目监理规划和安全监理实施细则实施安全监理

7、未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查

8、未按专业分工对施工组织设计中安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审查

9、未对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案进行审核、批准

10、未按规定监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业

11、未按规定审核施工企业应急救援预案

12、未按规定审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度建立情况

13、未按规定审核项目部安全生产管理机构建立及人员配备情况

14、未按规定审核施工企业资质（含专业承包、劳务分包）和安全生产许可证

15、未按规定审核“三类人员”考核合格证书

16、未按规定审核施工现场特种作业人员的特种作业操作资格证书

17、未按规定审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案手续等

18、未按规定审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证

19、发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工

20、未对检查发现的安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实

21、施工企业对项目监理部发出的安全隐患整改通知书拒不整改，未及时向建设单位及有关部门报告

22、安装单位、使用单位对项目监理部发出的建筑起重机械安全隐患整改通知书拒不整改或者不停止施工，未及时向建设单位及主管部门报告

23、未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理

24、未对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录

25、未对危险性较大的分部分项工程作业进行专项安全检查，并做好检查记录

26、未对危险性较大的分部分项工程和安全事故易发工序进行旁站、巡查，并做好安全检查记录

27、对危险性较大的分部分项工程未按规定组织验收

28、未按规定核查施工现场建筑起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续

29、未按规定监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸专项施工方案情况

30、未按规定监督检查建筑起重机械的使用情况

31、未按规定检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求

32、未按规定使用《山西省建筑工程施工安全资料管理规程》统一用表